ГОСТ Р52623.1-2008

Технология выполнения простой медицинской услуги функционального обследования

Термометрия общая

| Содержание требования, условия | Требования по реализации, алгоритм выполнения |
| --- | --- |
| 1 Функциональное назначение простой медицинской услуги | диагностическое |
| 2.Материальные ресурсы |  |
| 2.1 Приборы, инструменты, изделий медицинского назначения | Термометр медицинский (ртутный, электронный или другой, разрешенный к применению). Кушетка (при измерении температуры в положении лежа). Стул (при измерении температуры в положении сидя) |
| 2.2 Лекарственные средства | Дезинфицирующий раствор дляобработки термометра Вазелин (вазелиновое масло) — при измерении ректальной температуры |
| 2.3 Прочий расходуемый материал | Салфетки марлевые однократного применения. Перчатки нестерильные (при измерении ректальной температуры) |
| 3.1 Алгоритм измерений температуры тела в подмышечной впадине |  |
| - Подготовке к процедуре: - Приготовить сухой чистый термометр: проверить его целостность, при необходимости протереть насухо чистой салфеткой. - Представиться пациенту, объяснить ход предстоящей процедуры. - Обработать руки гигиеническим способом, осушить. - Резко стряхнуть ртутный термометр сверху вниз так, чтобы ртуть опустилась по столбику вниз в резервуар. - Помочь пациенту принять удобное положение. - Выполнение процедуры: - Осмотреть подмышечную впадину, при необходимости вытереть насухо салфеткой или попросить пациента сделать это. - Расположить термометр в подмышечной области так, чтобы ртутный резервуар со всех сторон плотно соприкасался с телом пациента (прижать плечо к грудной клетке). - Оставить термометр в подмышечной впадине не менее чем на 10 мин. - Окончание процедуры: - Извлечь термометр из подмышечной впадины, произвести считывание показаний термометра, держа его на уровне глаз. - Сообщить пациенту результаты измерения. - Встряхнуть термометр сверху вниз так, чтобы ртуть опустилась по столбику вниз в резервуар, поместить термометр в емкость для дезинфекции. - Обработать руки гигиеническим способом, осушить. Сделать соответствующую запись о результатах выполнения в медицинской документации. |  |
| 3.2 Алгоритм измерений температуры в прямой кишке |  |
| 1 Подготовка к процедуре: - Приготовить сухой чистый термометр: проверить его целостность, при необходимости протереть насухо чистойсалфеткой. - Представиться пациенту, объяснить ход предстоящей процедуры. - Обработать руки гигиеническим способом, осушить, надеть перчатки. - Встряхнуть ртутный термометр сверху вниз так.чтобы ртуть опустилась по столбику вниз, а резервуар. - Наружную поверхность резервуара термометра смазать вазелином. - Выполнение процедуры: - Попросить пациента лечь на бок, ноги согнуть в коленных и тазобедренных суставах, привести к животу - Раздвинуть первым и вторым пальцами левой руки ягодицы пациента, осмотреть область анального отверстия. - Ввести резервуар термометра в анальное отверстие на глубину 3—4 см. Если чувствуется сопротивление введению термометра или появляется болезненность, процедуру немедленно прекратить. - Оставить термометр в прямой кишке не менее чем на 10 мин. - Окончание процедуры. - Термометр извлечь, протереть салфеткой, произвести считывание показаний. - Протереть салфеткой анальное отверстие, помочь пациенту принять удобное положение. - Сообщить пациенту результат измерения. - Термометр поместить в емкость для дезинфекции. Подвергнуть дезинфекции использованный материал. Если использованный материал не загрязнен биологическими выделениями, то он может быть простоутилизирован. - Снять перчатки, поместить в емкость для дезинфекции. - Обработать руки гигиеническим способом, осушить. - Сделать соответствующую запись о результатах измерения в медицинской документации Нормальная температура тела , измеренная в прямой кишке: 37,0-37,9 С |  |