ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЛАТОРОВ

Роллаторы – приспособление для передвижения людей с нарушением опорно-двигательной системы и пожилых людей в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием. Улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности.

Роллаторы изготовлены из металла, имеют высококачественное эмалевое лакокрасочное покрытие, складываются и раскладываются без инструмента.

Роллаторы оснащены мягким сиденьем с ручкой для складывания, полукруглым мягким упором для спины и корзиной для личных вещей.

Рукоятки роллаторов регулируются по высоте, обеспечивают прочность их захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате. Оснащены ручными тормозами, обеспечивающими подтормаживание при движении и фиксацию при использовании для отдыха сидя.

Чтобы  исключить вероятность травмирования пользователя, или повреждения оборудования, не пренебрегайте рекомендациями данного руководства и общими требованиями безопасности.

Показания:
 Болезни системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы.
 Умеренные и выраженные явления гемипареза.

Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей.

Заболевания опорно-двигательного аппарата.

Противопоказания:
 Психические расстройства.

Потеря функциональности обеих рук.

Нарушение статики и координации движения.

Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата.

Ограниченная или недостаточная способность к ориентации.

Наркотическое или алкогольное воздействие.

Меры предосторожности:

Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору с роллаторами.
 Не переносите весь вес тела на одну сторону рамы – роллаторы могут опрокинуться.
 Не ходите по мокрому или скользкому полу.

Не используйте роллаторы, если не уверены в их исправности.

Роллаторы нельзя тянуть на себя, поднимаясь с кресла или кровати.

Нельзя использовать роллаторы при головокружении.

Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела – держать осанку.
 При ходьбе необходимо смотреть вперед, а не под ноги.

Подготовка к эксплуатации

- Раздвиньте раму.

2. Проверьте ходовые качества роллаторов и тормоз, отрегулируйте высоту ручек, высоту опоры для спины.