# ХОДУНКИ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ (ШАГАЮЩИЕ/НЕШАГАЮЩИЕ)

Ходунки - приспособление для передвижения лиц с нарушениями  опорно-двигательной системы, и пожилых,  в условиях помещений и на площадках с твердым покрытием. Улучшают координацию движений, позволяют сохранить равновесие и уменьшают нагрузку на нижние конечности.           Ходунки изготовлены из металла, имеют высококачественное эмалевое лакокрасочное покрытие, складываются и раскладываются без инструмента. Ножки снабжены резиновыми наконечниками против скольжения.           Рукоятки регулируются по высоте, обеспечивают прочность их захвата рукой, и отсутствие скольжения при захвате, высота ходунков регулируется надежным кнопочным фиксатором, через 25мм (уровень регулировки высоты).         Ходунки позволяют передвигаться методом поочередной перестановки левой и правой опорных сторон по ходу движения, что позволяет двигаться достаточно быстро, не теряя равновесия.        Конструкция ходунков предусматривает два положения: шагающее и не шагающее. Перевод ходунков в шагающее положение осуществляется перестановкой штыревых фиксаторов-клипс, расположенных на боковых частях рамы из не шагающего положения в отверстиях на передней перекладине для фиксации шагающего положения.

Показания:
 Болезни системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы.
 Умеренные и выраженные явления гемипареза.
 Реабилитация после операций, травм и переломов конечностей.
 Заболевания опорно-двигательного аппарата.
Противопоказания:
 Психические расстройства.
 Потеря функциональности обеих рук.
 Нарушения статики и координации движения.
 Тяжелые нарушения вестибулярного аппарата.
 Ограниченная или недостаточная способность к ориентации.
 Наркотическое или алкогольное воздействие.

Меры предосторожности:
 Никогда не пытайтесь подняться по лестнице или эскалатору с ходунками.
 Не переносите весь вес тела на одну сторону рамы - ходунки могут опрокинуться.
 Не ходите по мокрому или скользкому полу.
 Не используйте ходунки, если не уверены в их исправности.
 Ходунки нельзя тянуть на себя, поднимаясь с кресла или кровати.
 Нельзя использовать ходунки при головокружении.
 Нельзя подходить слишком близко или вплотную к ходункам.
 Старайтесь поддерживать максимально ровное положение спины и всего тела – держать осанку.  При ходьбе необходимо смотреть вперед, а не под ноги.
 «Шагая» при помощи ходунков, сначала нужно их поднять, после чего перенести вперед на один шаг, затем вес тела переходит на рукоятки и уже потом совершается шаг к раме.

Подготовка к эксплуатации
1. Раздвиньте раму.
2. Проверьте ходовые качества ходунков и тормоз, отрегулируйте высоту ручек.