ТРОСТЬ ДЛЯ ХОДЬБЫ

Это одно из основных средств реабилитации при нарушениях координации движений. А также при необходимости в дополнительной опоре в случае заболеваний опорно-двигательной системы, после травм или операций.

Составные части трости

рукоятка

ствол

наконечник

устройство против скольжения

Регулировка трости по высоте

Встаем прямо и располагаем трость так, чтобы наконечник находился на расстоянии 15 см от стопы. При этом рука должна быть прямая, рукоятка — на уровне середины ладони.

Передвижение при помощи трости

1. Смотрим прямо вперед, а не под ноги. Спину держим прямо.

2. При ходьбе перемещаем наконечник трости на ширину шага.

3. Начинаем ходьбу с поврежденной ноги, одновременно переставляя трость.

КОСТЫЛИ

Используются для улучшения координации и уменьшения нагрузки на поврежденную ногу путем увеличения опоры и переноса массы тела на верхнюю часть туловища и руки. Чаще всего используются подмышечные костыли.

Составные части костылей

- поперечная подмышечная перекладина

- рукоятка для кисти

- металлические планки

- стойка

- резиновые наконечники

Регулировка костылей по высоте

Встаем прямо, вытягиваем руки вдоль туловища. Рукоятки костылей должны находиться на уровне запястья. Между подмышечной впадиной и верхней частью костылей должен оставаться зазор в 4 см.

Важно! При неправильной высоте костылей может произойти повреждение нервов подмышечной зоны

Передвижение при помощи костылей

- Перемещаем ножки костылей немного вперед, при этом расстояние между ними должно немного превышать ширину плеч.

2. Выставляем костыли вперед на длину шага, переносим на них тяжесть своего тела и делаем шаг здоровой ногой. Поврежденную ногу держим слегка впереди или позади, немного согнув ее в колене.

Важно! Массу тела следует переносить на руки, а не на подмышки, чтобы избежать повреждения подмышечной области. Голову нужно держать прямо и сохранять ровное положение тела во время ходьбы

ХОДУНКИ

В отличие от костылей и тростей, ходунки обеспечивают более устойчивое состояние и помогают обучению ходьбе после перенесенных заболеваний. Они используются до момента улучшения состояния и возвращения к самостоятельному передвижению или постоянно, например, для пожилых ослабленных пациентов, которые утратили возможность передвигаться без поддержки.

Составные части ходунков

- стойки из легкого металла

- прорезиненные ножки

Регулировка ходунков по высоте

Встаем прямо, располагаем руки вдоль туловища. Рукоятки ходунков должны находиться на уровне запястья.

Передвижение при помощи ходунков

1. Переставляем ходунки вперед не дальше, чем ширина шага. Спина должна быть прямой, локти полусогнуты.

2. Делаем шаг внутрь рамы, но не приближаемся к ней вплотную.

Важно! Не следует передвигать ходунки далеко вперед или наклонять их вперед. Это небезопасно

ПРИМЕНЕНИЕ РОЛЛАТОРА

Роллатор – это специальное устройство, оказывающее поддержку и помощь людям, имеющим проблемы с ходьбой или устойчивостью. Роллаторы оснащены колесиками и рукоятками для удобства перемещения, а также сиденьем и корзиной для хранения личных вещей. Они помогают сохранять равновесие и уменьшают нагрузку на ноги и суставы.

Назначение роллатора:

- Поддержка и стабильность: обеспечивает дополнительную опору и стабильность при ходьбе.

- Повышение безопасности: оснащен тормозами, которые можно активировать, чтобы предотвратить скольжение или ускорение слишком быстрой ходьбы.

- Уменьшение усталости: может использоваться для уменьшения нагрузки на ноги, особенно при долгих прогулках. Позволяет человеку с ограниченной подвижностью более комфортно передвигаться на длительные расстояния.

- Помощь в восстановлении: служит важным инструментом в процессе реабилитации после травмы или операции. Помогает вернуться к самостоятельному движению и повышает уверенность в собственных силах.

Как правильно пользоваться роллатором?

1. Правильная настройка роллатора.

Перед началом использования роллатора необходимо убедиться, что его высота соответствует вашему росту. Ручки роллатора должны быть расположены на уровне запястий, а колеса — на уровне стопы. Это позволит вам сохранить правильную осанку и предотвратить нагрузку на спину и плечи.

2. Правильная постановка ног.

При передвижении с роллатором необходимо ставить ноги вперед, а не в стороны. Такая постановка ног предотвращает риск спотыкания и обеспечивает более устойчивую походку.

3. Правильная техника ходьбы.

При использовании роллатора важно сохранять прямую осанку, опираться на роллатор и опускать в него только небольшую часть веса тела. Для дополнительной устойчивости можно использовать ручку роллатора с противоположной стороны ослабленной ноги.

4. Правильные подъем и спускание.

При подъеме и спускании лестниц у роллатора есть специальные пластины, которые можно разложить для создания платформы. Перед подъемом или спусканием лестницы убедитесь, что пластины разложены и устойчиво закреплены.

5. Правильное преодоление препятствий.

При преодолении препятствий, таких как бордюры или неровности на дороге, важно сначала оценить свои силы и уверенность. При необходимости можно попросить помощи. При подъеме на бордюр необходимо аккуратно поднять передние колеса роллатора и аккуратно поставить его на бордюр.