ПМ 01. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Раздел 1. Санитарно-эпидемиологические требования и нормативы медицинской организации

МДК 01.01. Обеспечение безопасной окружающей среды в медицинской организации

Лекция №4. «Дезинфекция»

План

- Понятие «дезинфекция». Виды дезинфекции.

- Методы и способы дезинфекции

- Уровни дезинфекции

- Характеристика основных средств дезинфекции по классам

- Правила охраны труда при работе с дезинфицирующими средствами

- Правила оказания помощи при попадании средств дезинфекции на кожные покровы и слизистые

- Требования к оборудованию для дезинфекции

- Виды контроля пригодности дезинфицирующих средств

Дезинфекция (обеззараживание)

Дезинфекция – это противоэпидемическое мероприятие, направленное на прерывание эпидемического процесса путем воздействия на пути передачи возбудителя, уничтожение патогенных и условно-патогенных микроорганизмов на объектах внешней среды, предметах ухода за больными, медицинском оборудовании и инструментарии.

Дезинсекция – это комплекс мероприятий, направленных на уничтожение насекомых – переносчиков инфекционных и инвазивных болезней.

Дератизация – это комплекс мероприятий, направленных на борьбу с грызунами, опасными в эпидемическом отношении.

Деконтаминация медицинских инструментов – процесс удаления или уничтожения микроорганизмов в целях обеспечения инфекционной безопасности объекта.

Цель дезинфекции

– Дезинфекцию изделий проводят с целью уничтожения патогенных и условно патогенных микроорганизмов - вирусов (в том числе возбудителей парентеральных вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции), бактерий (включая микобактерии туберкулеза), грибов на изделиях медицинского назначения, а также в их каналах и полостях.

Дезинфекции подлежат все изделия после применения их у пациента. После дезинфекции изделия  применяют  по  назначению  или  (при  наличии  показаний)  подвергают предстерилизационной очистке и стерилизации.

Задача дезинфекции

– предупреждение ВБИ, разрыв цепочки инфекционного процесса, уничтожение возбудителей инфекции.

Основные требования по организации дезинфекции в ЛПО изложены в Методических указаниях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения-МУ-287-113

## Виды дезинфекции

1.Профилактическая - при отсутствии очага инфекции.

Цель профилактической дезинфекции — снизить обсемененность объектов внешней среды, тем самым уменьшить риск заражения людей.

2.Очаговая

Цель очаговой дезинфекции — предупреждение заражения лиц, окружающих больного, и предупреждение выноса возбудителя за пределы очага.

В зависимости от условий проведения различают текущую (при наличии источника инфекции) и заключительную (после удаления источника) дезинфекцию.

а) Текущая очаговая дезинфекция – производится постоянно в ЛПУ и в домашних условиях

Цель текущей дезинфекции - уничтожение и предупреждение рассеивания возбудителя инфекции на путях передачи, в самом очаге и за его пределами. Эпидемиологическая ценность текущей дезинфекции определяется обеззараживанием каждой новой порции выделений больного или уничтожением возбудителей, попавших в окружающую среду иным путем. Текущая дезинфекция проводится систематически.

При проведении текущей дезинфекции в присутствии пациентов (персонала) не допускается применять способ орошения поверхностей дезинфицирующими растворами, а при способе протирания – применять препараты, обладающие раздражающими свойствами и вызывающими аллергическими реакциями. В качестве средств дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации используют только разрешенные в установленном порядке в РФ физические и химические средства.

б) Заключительная очаговая дезинфекция -  проводится однократно после госпитализации, перевода в инфекционное отделение, выздоровления, смерти пациента. Заключительную дезинфекцию проводят в отсутствии пациентов при соблюдении персоналом мер индивидуальной защиты. При заключительной дезинфекции стремятся достигнуть полного обеззараживания объектов в очаге (помещение, посуда, белье, обстановка и др.), которые могли быть обсеменены возбудителями данного инфекционного заболевания и служить факторами передачи инфекции.

Методы и способы дезинфекции

- Механический, основан на удалении возбудителей инфекционных болезней (полного уничтожения не достигается, но снижается концентрация). Способы  механической дезинфекции:

- мытье рук;

- обработка пылесосом, побелка, окраска;

- проветривание;

- стирка;

- вытряхивание, выколачивание одежды, постельного белья, постельных принадлежностей;

- влажная уборка;

- обмывание

- Физический, основан на уничтожении микроорганизмов под воздействием физических факторов. Способы  физической дезинфекции:

  - Низкие температуры: замораживание; охлаждение.

  - Лучистая    энергия (облучение):  УФО; СВЧ; солнечные лучи.

  - Высокие температуры:

- кипячение

Дезинфекции способом кипячения подвергают изделия из стекла, металлов, термостойких полимерных материалов и резины. Перед кипячением изделия очищают от органических  загрязнений,  промывая  водопроводной  водой  с  соблюдением  мер. Кипятят в дистиллированной воде -30 минут; дистиллированной воде с добавлением натрия двууглекислого 2% - 15 минут.

- Паровой (автоклавирование), водяной насыщенный пар под избыточным давлением Р=0,05 Мпа (0,5 кгс/кв. см) при температуре 1100С, экспозиция 20 минут;

- воздушный, воздействие   горячим   сухим воздухом - 1200 С, экспозиция 45 минут;

- пастеризация – процесс однократного нагревания до 600С в течении 60 минут или 70-800 С в течении 30 минут. При этом погибают вегетативные формы м/о, однако споры остаются в жизнеспособном состоянии;

- тиндализация – дробная пастеризация в течение 6-7 дней при 600С, экспозиция 1 час. За это время споры бактерий, выжившие прорастают, и вышедшие из них вегетативные клетки бактерий погибают при последующем нагревании.

- проглаживание утюгом, обжиг, прокаливание, сжигание.

- Химический, (основной способ) заключается в уничтожении болезнетворных микроорганизмов и разрушении токсинов дезинфицирующимивеществами. Основан на применении химических препаратов, которые оказывают на микроорганизмы бактерицидное, спороцидное, вирулецидное и фунгицидное воздействие. Способы  химической дезинфекции:

- орошение,

- протирание,

- полное погружение или замачивание,

- засыпание сухим препаратом.

- Биологический — основан на антагонистическом действии между различными микроорганизмами, действии средств биологической природы. Применяется на биологических станциях, при очистке сточных вод.

- Комбинированный — основан на сочетании нескольких из перечисленных методов (например, влажная уборка с последующим ультрафиолетовым облучением)

Уровни дезинфекции

В зависимости от степени антимикробной активностью различают три уровня дезинфекции.

- Дезинфекция низкого уровня

Уничтожает вегетатирующие бактерии, некоторые грибки, вирусы. Неэффективна в отношении таких устойчивых бактерий, как микобактерии туберкулёза, а также бактериальных спор.

Дезинфекция низкого уровня подвергаются не критические предметы, например термометры, в том числе ректальные.

- Дезинфекция среднего уровня

Уничтожает вегетатирующие бактерии, большинство грибков, микобактерии туберкулёза и большинство вирусов. Неэффективна в отношении бактериальных спор.

Дезинфекции среднего уровня подвергаются полукритические и критические предметы, например, гладкие, твёрдые поверхности.

- Дезинфекция высокого уровня

Уничтожает вегетатирующие бактерии, микобактерии туберкулёза, грибы (грибки), липидные и нелипидные вирусы, однако неэффективна в отношении большого числа бактериальных спор.

Дезинфекции высокого уровня подвергаются полукритические предметы, например, катетеры, резиновые трубки.

Эффективность дезинфекции зависит от:

- устойчивости микроорганизмов к воздействию физических и химических факторов, наиболее устойчивые виды – это споры бацилл, плесени, грибки, микобактерии туберкулёза;

- массивности микробного обсеменения;

- наличия на объектах органических веществ (кровь, фекалии, мокрота и т. д.), которые могут нейтрализовать действия химического агента;

- особенности обрабатываемых объектов по качеству (фактуре) материалов, конструкции и т. д., концентрации действующего вещества;

- времени воздействия;

- способа обработки (протирание, орошение, погружение).

Характеристика основных средств дезинфекции по классам

Для дезинфекции в ЛПО применяют средства, относящиеся к следующим классам.

1. Галлоидсодержащие дезинфектанты:

хлорсодержащие средства дезинфекции являются самыми востребованными, так как соответствуют основным критериям:

- эффективны в течение короткого периода времени, уничтожают практически всю микрофлору, препятствуют микроорганизмам выработать резистентность,

- обеспечивают безопасность проводимых дезинфекционных мероприятий.

Наиболее эффективными из хлорсодержащих являются: «Жавель», «Пюржавель», «Санивал», «Деохлор», «Сульфохлорантин», «Хлорамин» и др.

Хлорная известь представляет собой порошок белого цвета, щелочной реакции, имеющий резкий раздражающий запах. Качество хлорной извести зависит от содержания активного хлора (Сl-) в количестве 26% и более по активному хлору. При снижении активности хлора до 15% хлорная известь к применению непригодна. Хлорная известь применяется в следующих видах: сухая, хлорно-известковая взвесь для приготовления маточных (осветленных растворов). Рабочие растворы готовят из маточных 10%-ной концентрации.

Сухая хлорная известь (для дезинфекции жидких выделений и др.) применяется редко, так как при добавлении ее к субстрату происходит реакция с выделением тепла.

Основными недостатками хлорной извести являются плохая растворимость в воде, сложность хранения, возможность возгорания при длительном хранении, постоянное снижение активного хлора, резкий запах, также она нарушает целостность и изменяет цвет тканей, подвергает металл коррозии. Тем не менее применяется для обеззараживания воды, посуды, помещений, выделений пациента, туалетов в виде 0,5—10%-ных водных растворов и в сухом виде. Сухой хлорной известью засыпают только выделения пациента, остатки пищи, промывные воды в соотношении 1:5 (200 г сухой хлорной извести на 1 л субстрата).

Хлорамин-Б. Активность — 26% по Сl-. Исходным продуктом для изготовления хлорамина-Б является бензол (хлорамина-Т — толуол). Хлорамин-Б растворим в воде, его растворы не портят и не обесцвечивают ткани. Горячие растворы (50, 60 °С) и активированные растворы хлорамина обладают более высоким обеззараживающим действием. Применяется для дезинфекции предметов медицинского назначения, профилактической и очаговой дезинфекции (кишечные, капельные инфекции бактериальной и вирусной этиологии, при туберкулезе, грибковых заболеваниях).

Гипохлорид кальция нейтральный. Активность 52% активного Сl-. В лечебных учреждениях используется порошкообразныйгипохлорид кальция (ДТСГК — 2/3-основная соль гипохлорида кальция) белого цвета. Образуется слегка мутный раствор, который можно использовать через 30 мин после приготовления. Стоек при хранении, малогигроскопичен и даже на воздухе сохраняет активность по Сl-.

Гипохлорит натрия, получаемый электрохимическим методом (установки ЭЛМА-1, ЭМУ-1, ЭЛИСА, УДР-01 и др.) из раствора поваренной соли (60 г на 1 л воды), методом электролиза — в виде концентрированных основных растворов с содержанием активного хлора 1—3%. Сроки годности раствора зависят от типа установки для их получения. Рабочие растворы 0,5% концентрации используют при вирусной инфекции с экспозицией 60 мин при полном погружении для изделий из стекла, пластмасс (ПВХ), силиконовой резины. Рабочие растворы 0,25% концентрации используют при бактериальной инфекции (кроме туберкулеза) с экспозицией 15 мин при полном погружении, а растворы 0,3%-ной концентрации — при дерматофитии в течение 15 мин. Для дезинфекции помещений в присутствии людей разрешается использовать растворы 0,125%-ной концентрации с применением моющих средств «Лотос», «Астра», «Прогресс» в 0,5%-ной концентрации. Нормы расхода раствора 0,125% концентрации при дезинфекции помещений — 200 мл на 1 м2. Для замачивания белья при инфекции (кроме туберкулеза) — 4 л на 1 кг; посуды — 2 л на один комплект. Такие средства, как анолит, каталит, нейтральныйанолит, получают в растворах, они менее вредны.

Таблетированные формы: «Люмакс-хлор» и другие не являются опасными в пределах применяемых концентраций и эффективными;

- дезинфектанты, содержащие органические хлорсодержащие соединения: хлорамин, хлорсепт, пресепт, диохлор, являются антисептиками и дезинфектантами. Широко применяются в медицине;

- дезинфектанты на основе брома — аквабор — применяется для дезинфекции воды, чаще в бассейнах. Преимуществом бромсодержащих галогенов является отсутствие запаха, нейтральная реакция. В медицине применяется очень редко;

- на основе йода — йодонат, раствор Люголя, спиртовой раствор йода и др. Антисептики широко используются в медицине, особенно в хирургии. При нанесении на кожу и слизистые оболочки оказывают противомикробное действие, могут вызывать раздражение и оказывать рефлекторное воздействие на подлежащие ткани и организм в целом.

2. Кислородсодержащие дезинфектанты, содержащие перекисные соединения. Перекись водорода (Н202) относится к группе окислителей. Выпускается промышленностью в виде водного раствора 29—30%-ной концентрации под названием «пергидроль». Представляет собой жидкость без запаха и цвета, горько вяжущего вкуса. Обладает высокими бактерицидными свойствами. Растворы перекиси водорода 0,5—6% концентрации не портят предметы, не коррозируют металлы, малотоксичны. Применяются 3—4% концентрации, с экспозицией от 80 до 180 мин, с моющими средствами («Прогресс» и др.); позволяют объединить процесс химического обеззараживания после отмывания крови с механической очисткой, в результате чего усиливается дезинфицирующий эффект; 0,5% концентрации с 0,5% раствором моющего средства для предстерилизационной очистки при температуре 45—50 °С, экспозиция — 15 мин, используются для различных видов дезинфекции, например, 6% перекись водорода применяется для генеральной уборки процедурного кабинета. Растворы перекиси водорода хранятся в темном прохладном месте, недоступном для общего пользования. Бутыли с пергидролем должны иметь кожух. Переносить нужно осторожно.

- дезинфектанты, содержащие надкислоты, — Первомур — смесь перекиси и надмуравьиной кислоты используется для обработки операционного поля, рук хирурга, для стерилизации изделий из полимеров, стекла, оптических приборов. «Перстерил» (10% раствор перекиси, 40% раствор надмуравьиной кислоты и 1% раствор серной кислоты), в 1% растворе перстерила погибают все существующие в природе микроорганизмы и их споры.

- Альдегидсодержащие: обладают выраженными антимикробными свойствами. Действуют на все виды микроорганизмов. Токсичны, имеют резкий запах. Входят в состав дезинфектантов. Альдегиды — высокоактивные соединения, сильные восстановители, необратимо связывают белки и нуклеиновые кислоты.

Дезинфектанты, содержащие альдегиды, широко используются для различных видов дезинфекции и стерилизации медицинской аппаратуры. К ним относятся янтарный альдегид, формальдегид. Другие средства, такие как септодор, сайдекс, дюльбак, глутарал, гигасепт, лизоформин-3000, дезоформ, бианол, де-конекс, терралин, альдазан-2000 и др., широко применяются в медицине. Недостатком многих средств этой группы является их способность фиксировать органические загрязнения на поверхности и в каналах изделий, т.е. необходимо сначала отмыть загрязнения, а затем дезинфицировать как промывные воды, так и изделия.

4. Фенолсодержащие соединения — активное вещество — 2-би-фенилол. Средства: амоцид, амоцид-2000. Жидкие концентраты. Применение ограниченно. Обладают бактерицидным, туберколоцидным и фунгицидным действием. Не воздействуют на споры бактерий, имеют едкий запах, оказывают раздражающее действие. Канцерогенное отдаленное действие снижает их ценность. Применяются для всех видов дезинфекции поверхностей, санитарно-технического оборудования, белья и выделений больных, например для дезинфекции мокроты больных туберкулезом применяется 5% раствор амоцида в соотношении объемов препарата к мокроте 2:1.

5. (ПАВ) Поверхностно-активные вещества (детергенты), гуанидины. К этому классу относятся четвертичные аммониевые соединения (ЧАС), которые входят в состав катионных ПАВ, производные гуанидина, аммонийные соли, мыла и др. Обладают моющими и чистящими свойствами. По антимикробной активности уступают хлорсодержащим и фенолсодержащимдезинфектантам. В целом неактивны по отношению к спорам и патогенным грибкам. Хорошо растворимы в воде, не имеют запаха и цвета, не вызывают коррозию металлов. К ним относятся амфолан, аламинол, катионат-10, дюльбак, гибитан, велтосептдекасан (антисептик широкого профиля). Амосепт — 0,5% спиртовой раствор — применяется для обеззараживания хирургических перчаток. Несовместимы с мылом. Применяют с целью дезинфекции при кишечных заболеваниях, обеззараживания помещений и т.д.

Аламинол («Ниопик», Россия) относится к группе ПАВ. Обладает высоким антимикробным действием против бактерий, вирусов, грибов. Обладает моющими свойствами. Используется для дезинфекции поверхностей помещений, предметов ухода за пациентами, санитарнотехнического оборудования, предстерилизационной очистки инструментов и других предметов медицинского назначения (стоматологических, гибких и жестких эндоскопов). Выпускается в виде концентрата. Используется для дезинфекции и предстерилизационной очистки, совмещенных в одном процессе, против вирусной инфекции в виде 5—8% рабочего раствора (зависит от конструкции прибора), экспозиция — 60 мин, при комнатной температуре; затем для мытья в том же растворе в течение 0,5—1 мин и ополаскивания проточной питьевой водой в течение 3 мин изделий из стекла, резины, пластмасс, металлов (исключая углеродистую сталь), в том числе стоматологических инструментов. При бактериальной инфекции, а также туберкулезе, канди- дозах, дерматофитии используются 5% концентрации рабочих растворов. Этапы обработки не изменяются.

Септабик («Абик», Израиль) относится к группе ПАВ. Обладает высоким антимикробным действием против бактерий, вирусов, грибов. Обладает моющими свойствами. Выпускается в виде концентрата и порошка. Используется для дезинфекции и предстерилизационной очистки, совмещенных в одном процессе, против вирусной, бактериальной инфекции, кандидозах, дерматофитии в виде 1% рабочего раствора, экспозиция — 60—120 сек(зависит от конструкции прибора), при комнатной температуре. При туберкулезе используется 3% раствор септабика в течение 60 мин методом полного погружения, затем мытье в том же растворе в течение 0,5—1 мин и ополаскивания проточной питьевой водой в течение 3 мин изделий из стекла, резины, пластмасс, металлов, стоматологических инструментов, эндоскопов.

- Спирты: спирт этиловый 70% и др. антисептики. Применение этилового спирта рекомендовано только для изделий из металла. Спирты приводят к денатурации структурных и ферментных белков микробных клеток, грибов и вирусов.

Недостатки спиртов: отсутствие спороцидного эффекта, способность к фиксации органических загрязнений, быстрое снижение концентрации за счет выпаривания. Этих недостатков лишены современные комбинированные средства на основе спиртов — асептинол, кутасепт, октинесепт, дамисепт, соф-тасепт, октенидермстериллиум, октенидерм, сагросепт.

7. Средства на основе перекиси водорода: пероксимед, ПВК и другие средства предназначены для дезинфекции изделий из коррозионностойких металлов, резины, пластмасс, стекла. Химические средства дезинфекции, обладающие сильными окисляющими свойствами, используются в виде водных растворов, эмульсий, порошков и др. К их недостаткам относятся сильный запах, необходимость работы в респираторах, а также коррозийные свойства. Дезинфектантыпервомур, дезоксон-1 содержат муравьиную и уксусную кислоты. Обладают выраженным бактерицидным (в том числе спороцид-ным), фунгицидным и вирулицидным действием и применяются в хирургии.

В настоящее время популярностью пользуется группа дезинфицирующих средств, обладающая моющими свойствами, когда дезинфекция и предстерилизационная очистка проводятся в одном процессе. К ним относятся такие средства, как «Пероксимед», «Виркон», нейтральные аналиты, «Септодор-Форте» и др.

Требования к дезинфицирующим средствам:

- потенциально неопасные вещества;

- широкий спектр действия;

- хорошая растворимость в воде;

- активность в небольших концентрациях;

- минимальное время эффективного воздействия;

- стабильность при хранении;

- не портить обрабатываемые предметы;

- удобная транспортировка;

- низкая цена.

Правила охраны труда при работе с дезинфицирующими средствами

  - Соблюдение правил хранения химических средств дезинфекции.

  - Упаковка средств дезинфекции должна иметь паспорт с указанием названия, назначения, даты приготовления и срока годности.

  - Соблюдения правил личной гигиены при приготовление дезинфицирующих растворов (спец халаты, косынка, респиратор, защитные очки, резиновые перчатки, сменная обувь).

  - Приготовление дезинфицирующих растворов, расфасовку производить в вытяжном шкафу или помещений с приточно-вытяжной вентиляцией.

  - К работе со средствами не допускаются лица моложе 18 лет, страдающие аллергическими заболеваниями, беременные женщины и кормящие матери.

  - Ёмкости с рабочими растворами в процессе обработки должны быть плотно закрытой крышками.

  - Все работы со средствами дезинфекции необходимо выполнять в рабочей одежде согласно методическим указанием защиты кожи рук резиновыми перчатками и, возможно, защитой органов дыхания респираторами (РУ– 60 М или РПГ– 67).

  - Приготовление дезинфицирующих средств осуществляется в строгом соответствии с методическими указаниями по применению конкретного средства.

  - При появлении симптомов, таких как раздражение кожных покровов, слизистых оболочек и дыхательных путей, необходимо оказать первую помощь при отравлении дезинфицирующими средствами.

  - После окончания работ со средствами помещение необходимо проветрить.

Десять правил использования дезинфицирующих средств

- Пользоваться дезинфицирующим средством строго по методическим указаниям, имеющим сертификат соответствия и регистрационное удостоверение, прилагаемые каждому препарату.

- Не добавлять моющие средства в приготовленные растворы.

- Использовать чистую и сухую ёмкость, которая имеет соответствующую маркировку и цвет – белый, жёлтый, красный.

- Правильно отмерять количество дезинфицирующего средства.

- Добавлять дезинфицирующие средства в воду, а не наоборот.

- Пользоваться приготовленным раствором строго по назначению.

- Не оставлять в дезинфицирующих растворах приспособления для чистки инструментов.

- Не добавлять дезинфицирующие средства  в старый раствор.

- Не смешивать старые и новые растворы.

- Строго следить за концентрацией приготовленного раствора и сроком его годности, правильно маркировать ёмкости с дезинфицирующими растворами.

Правила оказания помощи при попадании средств дезинфекции на кожные покровы и слизистые

При несоблюдении мер предосторожности при обращении с моющими и дезинфицирующими средствами возможно возникновение признаков отравления:

| Аварийная ситуация | Симптомы | Действия персонала |
| --- | --- | --- |
| При поражении органов дыхания парами МДС | Першение в горле и носу, кашель, удушье, слезотечение, резь в глазах | 1.Пострадавшего вывести на свежий воздух или хорошо проветриваемое помещение 2. Прополоскать рот и носоглотку водой, дать выпить обильное питье, вызвать рвоту. 3. Обратиться за медицинской помощью |
| При попадании МДС в глаза | слезотечение, резь в глазах | 1. Промыть глаза проточной водой в течении 10-15 минут 2. Обратиться за медицинской помощью |
| При попадании средств на кожу | Гиперемия, отек | 1.Смыть большим количеством воды 2. Обратиться за медицинской помощью |
| При случайном попадании в желудок |  | 1. Дать несколько стаканов воды с 10 – 20 измельченными таблетками активированного угля. 2. Рвоту не вызывать! 3. Обратиться за медицинской помощью |

Требования к оборудованию для дезинфекции

- Ёмкости – контейнеры должны иметь крышки.

- Ёмкости и крышки маркируются и должны иметь чёткие надписи с указанием названия средства, его концентрации, назначения, даты приготовления. Для растворов многократного использования указывают дату и час использования средства.

- Дорогостоящие изделия – эндоскопы, инструменты к гибким эндоскопам, дезинфицируются по дополнительным инструктивно – методическим документам.

- Выбор оборудования для дезинфекции зависит от особенностей изделия и его назначения. Для проведения дезинфекционных мероприятий необходимо иметь следующее оснащение:

- гидропульт с чехлом;

- вёдра эмалированные или ёмкости с отметками на 1 – 5 и10 л;

- клеенчатые мешки для транспортировки вещей в дезинфекционную камеру;

- тара для дезинфицирующих средств;

- чистую обеззараженную ветошь;

- клеенчатые мешки для использованной ветоши и использованных комплектов спецодежды;

- расфасованные дезинфицирующие средства;

- спецодежда: халаты, колпаки, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки;

- документация.

Хранение и приготовление дезинфицирующих средств и растворов

- Хранить в тёмном, сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении на стеллажах, в плотно закрытой таре, так как при неправильном хранении они быстро разлагается с потерей активного хлора. Препарат должен иметь стандартную упаковку с указанием названия препарата, даты приготовления и срока годности. Не допускается хранение в железной таре.

- Комната централизованного приготовления дезинфицирующих растворов оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией и инвентарем:

- две ёмкости, расположенные на разных уровнях (эмалированные, пластмассовые, стеклянные);

- весы для взвешивания препаратов;

- сито капроновое или марля для процеживания маточного раствора;

- деревянная лопаточка, эмалированный ковш.

Спецодежда:

- длинный халат, шапочка, резиновые сапоги, клеенчатой фартук;

- резиновые и хлопчатобумажные перчатки, рукавицы;

- респираторы;

- защитные очки типа ПО – 2, ПО – 3;

- медицинская аптечка.

Документация:

- журнал регистрации получения и расходования дезинфекционных средств;

- папка с результатами химического контроля сухого дезинфектанта;

- методические указания на данные дезинфицирующие средства, применяемые в ЛПО в настоящее время;

- журнал приготовления маточного раствора и дезинфицирующих растворов на содержание активного хлора для хлорсодержащих средств.

Виды контроля пригодности дезинфицирующих средств

- Визуальный контроль проводит сотрудник лаборант, врач дезстанции.

- Бактериологический контроль осуществляет лаборант дезстанции (взятие смывов в количестве 1 % от числа шприцев, игл и так далее).

- Химический контроль, при котором отбирают пробы сухого вещества и дезинфицирующих растворов и доставляют в дезлабораторию,  где определяют в пробах содержание активного хлора и делают заключение о правильности приготовления раствора (контроль доставки проб  осуществляет старшая медицинская сестра отделения).

Экспресс – контроль содержания действующих веществ в рабочих растворах дезинфектантов

Наиболее перспективным методом экспресс-контроля является применение индикаторных полосок и наборов химических реактивов. Индикаторные полоски имеют ряд преимуществ:

- просты в применении;

- не требует специального оборудования химических реактивов;

- оперативны;

- могут использоваться непосредственно на рабочем месте;

- обеспечивает высокую точность исследования;

- имеют относительно низкую стоимость.

Экспресс-контроль содержания действующих веществ в дезинфицирующих растворах позволяет:

- упрощать процесс и сокращать время определения концентраций дезинфицирующих растворов до 3 минут;

- определять неправильно приготовленные или неправильно хранившиеся рабочие растворы;

- выявлять нестандартную или фальсифицированную продукцию;

- экономить и дезинфицирующие средства.

В настоящее время применяются индикаторные полоски «Дезиконт» для определения активного вещества в дезинфицирующих средствах. Индикаторные полоски «Дезиконт-ДХИ» - для определения активного хлора дезинфицирующих средствах на основе дихлорциануровойкислоты»Хлормикс», «Пюржавель», «Санивап», «Жавель-Солид», , «Жавелион», «Деохлор-таблетки» и другие.

Индикаторные полоски «Молконт-ЧАС» позволяют контролировать наличие следов четвертичных аммониевых соединений в смывных водах, а также полноту отмывки оборудования после проведения дезинфекции такими дезинфицирующими средствами как «Лизоформин – 3000», «Новодез Форте», «Новодез-50», «Самаровка» Индикаторы экспресс контроля серии «Дезиконт» включены в Государственный реестр изделий медицинского назначения и рекомендованы Минздравом России к применению в медицинской практике.